# СОДЕРЖАНИЕ

# ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОМ 2

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 15. Территориальные зоны

Статья 40. Перечень и описание территориальных зон……….……..…..................6

Статья 41. Зоны с особыми условиями использования территорий........................7

Глава 16. Градостроительные регламенты

Статья 42. Градостроительные регламенты и их применение................................13

Статья 43. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости……………………………………………………………14

Территориальная зона Ц 1………..………………….………….…………………..14

Территориальная зона Ц 2…………....………………...…………………......…….17

Территориальная зона ЦС 1………………..………………………………....…….20

Территориальная зона ЦС 2……………………………………...…………………23

Территориальная зона ЦС 3………………………………………...…………..…..25

Территориальная зона ЦС 4…………………………………………...………..…..27

Территориальная зона  Ж 1 …………………………………………...……..……..30

Территориальная подзона  Ж1-А…………….…………….………..……....……...30

Территориальная подзона Ж1-Б…………………………………………………....35

Территориальная подзона Ж1-В……………………………….............……….…..39

Территориальная подзона Ж1-Г………………………………….…….…………..43

Территориальная зона Ж 2……………………..…………..…..………….………..48

Территориальная зона П 1……………...………………..…………..………….…..52

Территориальная зона П 2…………...…….……………..…….…………….……..53

Территориальная зона П 3…………...…………….…………..…………….……...54

Территориальная зона К1…………...……..…….………………..……….………..55

Территориальная зона К2…………...………………..……………..…..…………..56

Территориальная зона И 1…………...………………..………..…………………...57

Территориальная зона И 2…………...…………..………………..………........…...57

Территориальная зона Р 1…………...……………..…………………..…………....58

Территориальная зона Р 2…………………………….....……………..…….……...59

Территориальная зона Р 3…………...………………………………….……….…..59

Территориальная зона Р 4……………………………………………....…………...60

Территориальная зона Р 5…………...…………..…………………...………….…..60

Территориальная зона Р 6…………...……………..………………………...……...61

Территориальная зона Р 7…………...…………………………………….………...62

Территориальная зона С1…………...…………………………..….......……….…..62

Территориальная подзона С1-А…………...……….……………….……………...62

Территориальная подзона С 1-Б…………...………………………..……………...62

Территориальная зона С 2…………...………………………………..……….…....63

Территориальная зона С 3…………...………………………………………….…..63

Территориальная зона С 4…………...………………………………..………...…..64

Территориальная зона СХ 1…………...……………………………………..……..64

Территориальная зона СХ 2…………...………………………….………………...64

Территориальная зона СХ 3…………...………………………..…………………..65

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

- ГЛАВА 15. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

- Статья 40. Перечень и описание территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Партизанского городского округа

На карте градостроительного зонирования территории Партизанского городского округа выделены следующие виды территориальных зон:

Кодовые обозначения зон	     Наименование территориальных зон

Ц 1 	Зона общественно-деловая центральная

Ц 2 	Зона общественно-деловая местного значения

Специальные обслуживающие и деловые зоны

ЦС 1	Зона размещения объектов здравоохранения

ЦС 2	Зона размещения рыночных комплексов

ЦС 3	Зона размещения физкультурно-спортивных комплексов и спортивно–зрелищных   сооружений

ЦС 4	Зона центров обслуживания производственно–коммунальных районов

Жилые зоны

Ж 1      Зона усадебной и блокированной жилой застройки

Ж1-А	подзона усадебной и блокированной  жилой застройки низкой плотности

Ж1-Б	подзона усадебной и блокированной жилой застройки средней плотности

Ж1-В	подзона усадебной и блокированной  жилой застройки с возможностью ведения ЛПХ

Ж1-Г	подзона усадебной и блокированной  жилой застройки высокой плотности

Ж 2	Зона застройки многоквартирными жилыми домами в 2-5 этажей

Производственные зоны

П 1	Зона производственно-коммунальных объектов  I - V классов вредности

П 2	Зона производственно-коммунальных объектов класса  III - V классов вредности

П 3	Зона производственно-коммунальных объектов IV – V классов вредности

Коммунальные зоны

К1         Комплекс зданий и сооружений для организации оптовой торговли

К2         Коммунально-складская зона

Инженерно-техническая зоны

И 1       Зона размещения объектов инженерно-технического обеспечения

И 2       Зона размещения линейных транспортных сооружений

Природно-рекреационные зоны

Р 1        Зона городских парков

Р 2        Зона природных ландшафтов

Р 3        Зона лесных территорий городского округа

Р 4        Зона зеленых насаждений специального использования

Р 5        Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Р 6        Зона рекреационного назначения

Р 7        Зона рекреационного строительства

Зоны специального назначения

С1-А	Зона режимных объектов ограниченного доступа

С 1-Б	Зона режимных объектов ограниченного доступа

С 2       Зона размещения полигона твердых бытовых отходов

С 3       Зона размещения кладбищ

С 4       Зона размещения золоотвала

Сельскохозяйственные зоны

СХ 1	Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества

СХ 2	Зона сельскохозяйственного использования

СХ 3     Зона размещения фермерских хозяйств с содержанием животных до 100 голов

- Статья 41. Зоны с особыми условиями использования территорий

| № | Код | Название | Законодательные и нормативные документы | Рабочие проекты, документации и фондовые материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зоны чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1 | ЧС 1 | Подрабо танные территории | Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах | - Комплексный рабочий проект горно-экологического мониторинга последствий ликвидации шахт г. Партизанск и Партизанского района Приморскогокрая. ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - НИР «Комплексная экологическая оценка последствий ликвидации шахт в г. Партизанск и мероприятий, обеспечивающих инженерную защиту городских территорий от опасных геологических процессов, связанных с затоплением горных выработок» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - РП «Инженерные мероприятия по защите зданий и сооружений от подтопления, расположенных на горных отводах шахт»-объекта, предусмотренного проектом ликвидации ДОАО «ШУНагорное» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - РП «Экологический мониторинг по ликвидируемым шахтам Приморского края и Сахалинской области» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Отчет о НИР «Оценка и прогноз негативного влияния закрытия шахт на источники водоснабжения г. Владивосгок, г. Партизанск, г. Артем, с. Углекаменск, с. Авангард и рекомендации по защите водозаборов от загрязнения их шахтными водами ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Отчет о НИР «Разработка рекомендаций по технологии очистки загрязненных вод, выходящих на земную поверхность при закрытии шахт ШУ «Авангард» в Приморском крае» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Рабочий проект организации и обустройства геодинамического полигона на базе шахты «Нагорная». ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Объединенный проект ликвидации особо убыточных шахт ДОАО «ШУ Нагорное» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Проект ликвидации ДОАО ш/у «Нагорное» ОАО «Приморскуголь». Социальная защита ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - ТЭО (проект) ликвидации шахты «Авангард» ДОАО ш/у «Нагорное» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Проект ликвидации шахты «Центральная» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - ТЭО (проект) ликвидации шахты «Нагорная» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - ТЭО ликвидации шахты «Глубокая» ДОАО ш/у «Авангард» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - ТЭО (проект) ликвидации шахты «Северная» (№26) ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Проект ликвидации ДОАО ш/у «Нагорное» ОАО «Приморскуголь». Технические работы по ликвидации ш.Углекаменская. ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - РП рекультивации породных отвалов шахты «Углекаменская» ДОАО «ШУ Нагорная» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - РП рекультивации породных отвалов № 1, 2, 3, 4 и 5 шахты «Нагорная» ДОАО «ШУ Нагорная» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - РП рекультивации породных отвалов № 1, 2 и 3 шахты «Центральная» ДОАО «ШУ Нагорная» ОАО «Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - РП приведения в безопасное состояние и рекультивация отвалов шахты «Авангард» ДОАО «ШУ Нагорная» ОАО«Приморскуголь» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Рабочий проект тушения горящих отвалов шахты «Глубокая» ДОАО «ШУ Авангард» ОАО «ДальвостНИИпроектуголь» - Рабочий проект тушения горящего отвала № 5 шахты «Нагорная» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Рабочий проект тушения породного отвала № 3 шахты «Центральная» ДОАО ш/у «Нагорное» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» - Рабочий проект «Тушение горящего породного отвала ЦОФ «Партизанская» ОАО«ДальвостНИИпроектуголь» |
| 2 | ЧС 2 | Терриконы | Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 19 мая 2010 года); СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест |  |
| 3 | ЧС 3 | Выход метана | Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| 4 | ЧС 4 | Граница зоны возможных провалов | Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| 5 | ЧС 5 | Зона затопления | Водный Кодекс РФ; Федеральный Закон Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления |  |
| 6 | ЧС 6 | Зона подтопления |  |  |
| Охранные зоны |  |  |  |  |
| 7 | ОЗ 1 | Инженерных коммуникаций | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |  |
| 8 | ОЗ 2 | Метеостанции м-2 Партизанск | Постановление Правительства РФ от 01 февраля 2005 года № 49, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |  |
| 9 | ВО 1 | Водоохранные зоны | Водный Кодекс РФ; СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Рабочий проект «Установление водоохранных зон и прибрежных полос вдоль пруда-охладителя, отводного и сбросного каналов Партизанский ГРЭС. ОАО «ДАЛЬЭНЕРГО» Служба экологии |
| 10 | ВО 2 | Прибрежные защитные полосы | Водный Кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» |  |
| Влияние аэродрома |  |  |  |  |
| 11 | ОА 1 | Зона согласования размещения объектов 10 км | СНиП 2.07.01-89* ГрадостроительствоПланировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 32-03-96 Аэродромы |  |
| 12 | ОА 2 | Зона запрещения размещения объектов 15 км |  |  |
| 13 | ОА 3 | Зона согласования размещения объектов 30 км |  |  |
| Санитарные зоны |  |  |  |  |
| 14 | СЗЗ 1 | Санитарно-защитные зоны | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |  |
| 15 | ЗСО 1 | Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора | СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы | - Рабочий проект сооружений защиты от наводнений водозабора г.Партизанска Приморского края выполнен АООТ холдинговая компания «Дальводстрой-Холдинг» НПТ «Дальводпроект» - Рабочий проект зон санитарной охраны (ЗСО) для водозабора «Партизанский (ж/д)» выполнен Научно-техническим центром ООО «Экопроект» - Рабочий проект зон санитарной охраны (ЗСО) для Тигрового водозабора выполнен Научно-техническим центром ООО«Экопроект» |
| 16 | ЗСО 2 | Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозабора |  |  |
| 17 | ЗСО 3 | Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны водозабора |  |  |
| Зона запретного района |  |  |  |  |
| 18 | ЗП 1 | Зона запретного района | Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2000 года № 135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» |  |
| Месторождения полезных ископаемых |  |  |  |  |
| 19 |  | Месторождения полезных ископаемых | Закон РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» | Министерство природных ресурсов Российской Федерации. ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Приморскому краю «Характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории Партизанского городского округа» Фондовые материалы |
| Придорожные полосы |  |  |  |  |
| 20 |  | Придорожные полосы | Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Администрации Приморского края от 24 декабря 2008 года № 435-па «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог краевого значения» |  |

ГЛАВА 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

- Статья 42. Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с Генеральным планом Партизанского городского округа, документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости независимо от форм собственности.

2. Настоящими Правилами градостроительные регламенты установлены с учетом требований части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, перечисленные в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для территорий, перечисленных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

5. Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда не завершены действия по выделению земельных участков.

6. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требований о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

7. На карте зон с особыми условиями использования территорий - зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статья 39 настоящих Правил) отображаются установленные в соответствии с федеральным законом зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты, определяющие ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.

8. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах Партизанского городского округа, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования и на карте зон с особыми условиями использования территорий;

2) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы);

4) обязательным требованиям надежности и безопасности объектов, содержащихся в строительных, противопожарных, санитарно-гигиенических и иных нормах и правилах.

9. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования недвижимости включают:

1) основные виды разрешенного использования недвижимости,

2) условно разрешенные виды использования,

3) вспомогательные виды разрешенного использования.

10. Градостроительные регламенты по параметрам разрешенного строительного изменения объектов недвижимости должны разрабатываться и включаться в настоящие Правила по мере их подготовки в порядке внесения дополнений  и изменений в настоящие Правила.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям охраны окружающей среды, что подтверждается при согласовании проектной документации.

- Статья 43. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

- 1. Территориальная зона Ц1

Зона общественно-деловая центральная Ц1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов делового, финансового, административного и культурного назначения, общественного питания, коммунально – бытового обслуживания  общегородского значения, а так же отдельных объектов жилого назначения.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- учреждения административного, делового и финансового назначения;

- здания смешанного использования: с жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования;

- предприятия  торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в т. ч. встроенно-пристроенные к зданиям иного назначения;

- административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, отделения банков;

- издательства и редакционные офисы;

- учреждения дошкольного воспитания, начального и среднего образования;

- учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования;

- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;

- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;

- туристические агентства;

- рекламные агентства;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы по    продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.;

- консульские представительства;

- телевизионные и радиостудии;

- отделения, участковые пункты милиции;

- гостиницы, центры обслуживания туристов;

- театры, концертные залы;

- универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы;

- кинотеатры, видеосалоны;

- музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны;

- ярмарки, выставки товаров;

- библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;

- клубы (Дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;

- Дворец бракосочетаний;

- залы аттракционов, бильярдные;

- танцзалы, дискотеки;

- компьютерные центры, интернет-кафе;

- здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны, спортклубы;

- магазины, торговые комплексы, торговые дома;

- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары,  рестораны);

- отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- поликлиники;

- консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения («семья и брак»,  «подростковые проблемы» и т.д.);

- кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры;

- автовокзалы;

- дома быта;

- центры по предоставлению полиграфических услуг;

- фотосалоны;

- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания;

- некоммерческие коммунальные предприятия;

- проектные и конструкторские организации;

- ветеринарные поликлиники и станции без помещений для содержания животных;

- учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- встроенно-пристроенные в здания гаражи;

- гостевые автостоянки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и - коммерческих видов использования;

- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- гаражи служебного автотранспорта;

- здания и сооружения для размещения служб охраны.

в) Условно разрешенные виды использования:

- многоквартирные жилые дома в 2-5 этажей;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы;

- объекты пожарной охраны;

- автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- общежития;

- объекты охраны правопорядка;

- объекты гражданской обороны;

- учреждения здравоохранения, социального обеспечения;

- объекты социальной защиты населения;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- общественные туалеты;

- бани, сауны;

- временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств.

2) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| - Предельные площади земельных участков | - определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| - Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | - определяются проектом планировки |
| - Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог | для жилых многоквартирных зданий – 5 м общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м (определяется расчетом) для зданий дошкольного воспитания, начального и общего образования - 25 м здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки |

- 2. Территориальная зона Ц2

Зона общественно-деловая местного значения Ц2 выделена с целью обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций для удовлетворения повседневных и периодических потребностей населения городского округа.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;

- многоквартирные жилые дома в 2-5 этажей;

- учреждения административного, делового и финансового назначения;

- гостиницы, гостевые дома;

- учреждения дошкольного воспитания, начального и среднего образования;

- учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования;

- рекламные агентства;

- отделения банков;

- танцзалы, дискотеки;

- бильярдные;

- видео салоны;

- залы аттракционов;

- компьютерные центры, интернет-кафе;

- клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного назначения;

- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных по размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);

- магазины, торговые комплексы,

- открытые минирынки до 600 кв.м;

- выставочные залы;

- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары);

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты;

- отделения, участковые пункты милиции;

- поликлиники, консультативные поликлиники;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- центры медицинской  консультации населения;

- кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры;

- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации;

- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг;

- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, размножение, ламинирование, брошюровка и пр.);

- фотосалоны;

- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

-пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические салоны и другие объекты обслуживания;

- ветеринарные поликлиники и станции без помещений для содержания животных;

- учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- встроено-пристроенные в здания гаражи;

- гостевые автостоянки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- гаражи служебного автотранспорта;

- здания и сооружения для размещения служб охраны;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.

в) Условно разрешенные виды использования:

- блокированные жилые дома с приквартирными  участками;

- жилые дома усадебного типа;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств;

- общежития;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- молочные кухни;

- рынки открытые и закрытые;

- бани, сауны;

- площадки для выгула собак;

- общественные туалеты;

- объекты пожарной охраны;

- автостоянки на отдельных земельных участках,  подземные, надземные многоуровневые;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

2) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| - Предельные площади земельных участков | - определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов - максимальная - минимальная | - 600 кв.м. - 300 кв.м |
| - Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | - определяются проектом планировки |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов - максимальное | - до двух этажей с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м - для всех вспомогательных строений один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м |
| - Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов | для зданий дошкольного воспитания, начального и общего образования - 25 м для жилых многоквартирных зданий – 5 м общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается |

- 3. Территориальная зона ЦС1

Зона размещения объектов здравоохранения ЦС1 выделена для обеспечения правовых условий формирования комплекса  учреждений здравоохранения городского округа.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- многопрофильные и специализированные учреждения здравоохранения;

- стационарно-поликлинические учреждения здравоохранения;

- амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения;

- родильные дома;

- больницы;

- диспансеры;

- госпитали общего типа;

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов здравоохранения, делового, культурного и обслуживающего назначения;

- многоквартирные жилые дома в 2-5 этажей;

- научно-исследовательские, лабораторные корпуса;

- хоспис;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- профилактории;

- поликлиники;

- консультативные поликлиники;

- аптеки;

- станции скорой помощи;

- нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации;

- кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины;

- интернаты для престарелых и инвалидов;

- дома ребенка;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- встроено-пристроенные в здания гаражи;

- гостевые автостоянки перед объектами здравоохранения;

- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- гаражи для служебного автотранспорта;

- здания и сооружения для размещения служб охраны;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.

в) Условно разрешенные виды использования:

- жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;

- блокированные жилые дома с приквартирными  участками;

- жилые дома усадебного типа;

- специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении;

- дома для инвалидов и престарелых, дома ребенка,  учреждения первичной медицинской помощи;

- физкультурно-оздоровительные учреждения;

- предприятия общественного питания;

- магазины минимальной вместимости повседневного спроса;

- приюты, ночлежные дома;

- спортплощадки, теннисные корты;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- реабилитационные восстановительные центры;

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- объекты пожарной охраны;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств;

- общественные туалеты;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения.

2) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| - Предельные площади земельных участков | - определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками максимальная минимальная | 600 кв.м 300 кв.м |
| Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | определяются проектом планировки |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками максимальная | жилой дом – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; для всех вспомогательных строений – один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более – 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. |
| - Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками | общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м для жилых многоквартирных зданий – 5 м здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается |

- 4. Территориальная зона ЦС2

Зона размещения рыночных комплексов ЦС2 выделена для обеспечения правовых условий формирования комплексов зданий и сооружений торгового назначения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- рынки открытые и закрытые;

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов торгового, делового, культурного и обслуживающего назначения;

- многоквартирные жилые дома в 5 этажей;

- выставочные здания промышленных и продовольственных товаров;

- объекты складского назначения различного профиля;

- склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и  мелкооптовой торговли (гипермаркет);

- офисы, административные здания различных организаций, фирм, компаний;

- нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации;

- производственные и промышленные предприятия V класса вредности;

- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов;

- склады, продовольственные хранилища;

- выставки товаров;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и другие виды обслуживания;

- предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и др.);

- типографии, издательские центры;

лаборатории по проверке качества продукции;

- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров;

- холодильные камеры;

- приёмные пункты химчисток, прачечных, прачечные самообслуживания;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- междугородние переговорные пункты;

- учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- сооружения и помещения, необходимые для осуществления предпринимательской   деятельности и эксплуатации рынков;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- гостиницы, дома приема гостей;

- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- гостевые автостоянки перед объектами;

- встроено-пристроенные в здания гаражи;

- гаражи для служебного автотранспорта;

- автостоянки закрытого  типа для автомобилей специального назначения;

- здания, сооружения для размещения служб охраны.

в) Условно разрешенные виды использования:

- учреждения финансового и делового назначения;

- мотели, кемпинги не более чем на 50 мест;

- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, рестораны);

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- объекты пожарной охраны;

- бани, сауны;

- залы аттракционов;

- бильярдные, видео-салоны и другие развлекательные учреждения;

- общественные туалеты;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- отделения, участковые пункты милиции;

- аптеки;

- автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные площади земельных участков | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| - Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог | - общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м - для жилых многоквартирных зданий – 5 м - здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов иного назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог - предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки |

- 5. Территориальная зона ЦС3

Зона размещения физкультурно-спортивных комплексов и спортивно–зрелищных сооружений ЦС3 выделена  для обеспечения правовых условий формирования комплексов зданий и сооружений с целью проведения повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных занятий населения, спортивно-зрелищных и официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами);

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов спортивного, делового, культурного и обслуживающего назначения;

- многоквартирные жилые дома в 2-5 этажей;

- спортивные арены (с трибунами);

- аквапарки;

- велотреки;

- мотодромы, картинги;

- яхтклубы, лодочные станции;

- спортивные школы;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- клубы многоцелевого и специализированного назначения;

- фитнес-центры;

- спортклубы;

- спортплощадки, теннисные корты;

- выставочные залы;

- танцзалы, дискотеки;

- гостиницы, дома приёма гостей;

- бани, сауны;

- учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- встроено-пристроенные в здания гаражи;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- гостевые автостоянки перед объектами;

- площадки детские, хозяйственные, для отдыха;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- гаражи служебного автотранспорта;

- здания и сооружения для размещения служб охраны;

- аварийно-диспетчерские службы;

в) Условно разрешенные виды использования:

- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны, бары);

- блокированные жилые дома с приквартирными  участками;

жилые дома усадебного типа;

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- отделения, участковые пункты милиции;

- общественные туалеты;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- консультативные поликлиники;

- магазины;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские;

- объекты пожарной охраны;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные площади земельных участков | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками максимальная минимальная | 600 кв.м 300 кв.м |
| Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | определяются проектом планировки |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками | жилой дом – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; для всех вспомогательных строений – один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более – 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м |
| Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов | общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м для жилых многоквартирных зданий – 5 м здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается |

- 6. Территориальная зона ЦС4

Зона центров обслуживания производственно–коммунальных районов ЦС4 выделена для обеспечения правовых условий формирования общественных центров  обслуживания работающих на предприятиях производственно – коммунального назначения и населения, проживающего в прилегающих жилых микрорайонах.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- объекты складского назначения различного профиля 5 класса вредности, камеры хранения;

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, торгового и  обслуживающего назначения;

- гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов;

- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары);

- магазины, торговые комплексы;

- рекламные агентства;

- туристические агентства;

- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг;

- отделения банков, пункты обмена валюты;

- нотариальные, адвокатские конторы, юридические консультации;

- издательства и редакционные офисы;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- центры по предоставлению полиграфических услуг;

- отделения связи, почтовые отделения, междугородний переговорный пункт;

- отделения, участковые пункты милиции;

- видеосалоны;

- залы аттракционов;

- компьютерные центры, интернет-кафе,

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой техники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания;

- бани, сауны;

- некоммерческие коммунальные предприятия – жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- гостевые автостоянки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- встроенные и пристроенные в здания гаражи,  автостоянки;

- гаражи служебного автотранспорта;

- объекты пожарной охраны (пожарное депо, гидранты, резервуары, пожарные водоемы).

в) Условно разрешенные виды использования:

- многоквартирные жилые дома в 2-5 этажей;

- блокированные жилые дома с приквартирными  участками;

- жилые дома усадебного типа;

- автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские;

- коммерческие мастерские, мелкое производство экологически чистое или V класса вредности;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- учебные заведения среднего специального образования;

- общежития, связанные с производством;

- рынки открытые и закрытые;

- авторынки;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- общественные туалеты;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- электроподстанции с участками не более 4000 кв.м;

- кемпинги, мотели;

- станции скорой помощи;

- ветеринарные лечебницы и приемные пункты;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные площади земельных участков | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками максимальная минимальная | 600 кв.м 300 кв.м |
| Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | определяются проектом планировки |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками | жилой дом – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; для всех вспомогательных строений – один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более – 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м |
| Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов с приквартирными участками | общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м для жилых многоквартирных зданий – 5 м здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается |

- 7. Территориальная зона Ж1

Зона Ж 1 подразделяется на 4 подзоны, отличающиеся требованиями к застройке приусадебных и приквартирных земельных участков.

- 8. Территориальная подзона Ж1-А

Подзона усадебной и блокированной  жилой застройки для обеспечения правовых условий формирования групп участков малоэтажной застройки низкой плотности.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| отдельно стоящие жилые дома усадебного типа блокированные жилые дома с приквартирными участками | В пределах границ участков: строения для содержания мелкого домашнего скота и птицы сады, огороды отдельно стоящие беседки и навесы хозяйственные постройки, парники, теплицы, оранжереи отдельно стоящие бани, сауны, бассейны на приусадебных участках при условии канализования стоков отдельно стоящие туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок - площадки для установки мусоросборников - (1 контейнер на 10-15 домов, но не далее чем в 100 м от входа в дом) |
| учреждения дошкольного воспитания | площадки для игр открытые площадки для занятий физкультурой и спортом участки для учебно-опытной работы хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения площадки мусоросборников |
| общеобразовательные учреждения |  |
| предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования минимальной вместимости | гостевые автостоянки |
| отделения связи, почтовые отделения, опорные пункты охраны порядка | гостевые автостоянки |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | отдельно-стоящие и пристроенные лаборатории сооружения локального инженерного обеспечения хозяйственные постройки гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки площадки мусоросборников |
| аптеки | гостевые автостоянки |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) | гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| объекты гражданской обороны |  |
| учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары). |  |

| условно разрешенные виды использования | - вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно разрешенным) |
| --- | --- |
| разрешенные «по праву застройки» виды использования, имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке |  |
| жилые дома с местом приложения труда при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований | В пределах границ участков: хозяйственные постройки, парники, теплицы, оранжереи постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью сады, огороды отдельно стоящие бани, сауны, бассейны на приусадебных участках при условии канализования стоков отдельно стоящие туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок - для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок - площадки для установки мусоросборников |
| открытые автостоянки временного хранения транспорта | - здания, сооружения для размещения служб охраны |
| бани, сауны общего пользования, фитнес - клубы | сооружения локального инженерного обеспечения - площадки мусоросборников |
| предприятия общественного питания | - гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| учреждения клубного типа многоцелевого и специализированного назначения | сооружения локального инженерного обеспечения гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки здания, сооружения для размещения служб охраны - площадки мусоросборников |
| пашни, пастбища, сенокосы | навесы |
| временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения | - гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |

2) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные площади земельных участков | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| максимальная | 2400 кв.м |
| минимальная | 600 кв.м |
| Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | определяются проектом планировки |
| максимальное | жилой дом – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; для всех вспомогательных строений – один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более – 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м |
| минимальное | не нормируется |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 25% |
| Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог | жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается в сложившейся застройке фронтальную границу земельного участка допускается совмещать с красной линией |
| Минимальные отступы | от фронтальной границы участка до основного строения (жилого дома) – 5 м от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 3 м; хозяйственных и прочих строений (бани, гаража и др.) – 1 м; открытой стоянки – 1 м; от постройки для содержания скота и птицы – 4 м от основного строения (жилого дома) до хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража - в соответствии с требованиями СНиП 21.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение 1* «Противопожарные требования»), Санитарными правилами содержания территории населенных мест № 4690-88 от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, - не менее 6 м, до построек для содержания скота и птицы одиночных или двойных – не менее 15 м Примечание: допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев или на основе градостроительного регламента при новом строительстве с учетом противопожарных требований, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению (жилому дому) |

- 9. Территориальная подзона Ж1-Б

Подзона усадебной и блокированной жилой застройки для обеспечения правовых условий формирования групп участков малоэтажной застройки средней плотности.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| - отдельно стоящие жилые дома усадебного типа - блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками | В пределах границ участков: сады, огороды отдельно стоящие беседки и навесы отдельно стоящие на приквартирных участках бани, сауны, бассейны при условии канализования стоков отдельно стоящие туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок - площадки для установки мусоросборников |
| учреждения дошкольного воспитания | площадки для игр открытые площадки для занятий физкультурой и спортом участки для учебно-опытной работы хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения площадки мусоросборников |
| общеобразовательные учреждения |  |
| предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования минимальной вместимости | гостевые автостоянки |
| отделения связи, почтовые отделения, опорные пункты охраны порядка | гостевые автостоянки |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | отдельно-стоящие и пристроенные лаборатории сооружения локального инженерного обеспечения хозяйственные постройки гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки площадки мусоросборников |
| аптеки | гостевые автостоянки |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) | гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| объекты гражданской обороны |  |
| учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары) |  |

| условно разрешенные виды использования | - вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно разрешенным) |
| --- | --- |
| разрешенные «по праву застройки» виды использования, имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке |  |
| усадебные жилые дома с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства при площади земельного участка не менее 0,1 га | строения для содержания мелкого скота и птицы сады, огороды хозяйственные постройки, парники, теплицы, оранжереи отдельно стоящие бани, сауны, бассейны на приусадебных участках при условии канализования стоков отдельно стоящие туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок - площадки мусоросборников |
| жилые дома с местом приложения труда при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований | хозяйственные постройки, парники, теплицы, оранжереи постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью сады, огороды отдельно стоящие бани, сауны, бассейны на приквартирных участках при условии канализования стоков, туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок - площадки мусоросборников |
| открытые автостоянки временного хранения транспорта | - здания, сооружения для размещения служб охраны |
| бани, сауны общего пользования, фитнес - клубы | - хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения - площадки мусоросборников |
| предприятия общественного питания | - гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| учреждения клубного типа многоцелевого и специализированного назначения, культовые сооружения | - хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки здания, сооружения для размещения служб охраны - площадки мусоросборников |
| временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения | гостевые автостоянки - площадки для установки мусоросборников |

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные площади земельных участков | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| максимальная | 1200 кв.м |
| минимальная | 600 кв.м |
| Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| максимальное | жилой дом – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; для всех вспомогательных строений – один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более – 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м |
| минимальное | не нормируется |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 50% |
| Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог | жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается в сложившейся застройке фронтальную границу земельного участка допускается совмещать с красной линией |
| Минимальные отступы | от фронтальной границы участка до основного строения (жилого дома) – 5 м от соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м от основного строения (жилого дома) до хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража - в соответствии с требованиями СНиП 21.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение 1* «Противопожарные требования») |

- 10. Территориальная зона Ж1-В

Подзона усадебной и блокированной жилой застройки с возможностью ведения личного подсобного хозяйства выделена для обеспечения правовых условий формирования групп участков малоэтажной жилой застройки в сельских населенных пунктах.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| жилые дома усадебного типа блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками | В пределах границ участков: строения для содержания крупного и мелкого домашнего скота и птицы сады, огороды отдельно стоящие беседки и навесы хозяйственные постройки, теплицы, оранжереи отдельно стоящие бани, сауны, бассейны на приусадебных участках при условии канализования стоков, отдельно стоящие туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок - площадки для установки мусоросборников |
| учреждения дошкольного воспитания | площадки для игр открытые площадки для занятий физкультурой и спортом участки для учебно-опытной работы хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения площадки мусоросборников |
| общеобразовательные учреждения |  |
| предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования минимальной вместимости | гостевые автостоянки |
| отделения связи, почтовые отделения, опорные пункты охраны порядка | гостевые автостоянки |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | отдельно-стоящие и пристроенные лаборатории сооружения локального инженерного обеспечения хозяйственные постройки гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки площадки для установки мусоросборников |
| аптеки | гостевые автостоянки |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) | гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| объекты гражданской обороны |  |
| учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары) |  |

| условно разрешенные виды использования | - вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно разрешенным) |
| --- | --- |
| разрешенные «по праву застройки» виды использования, имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке |  |
| жилые дома с местом приложения труда при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований | В пределах границ участков: хозяйственные постройки, парники, теплицы, оранжереи постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью сады, огороды отдельно стоящие бани, сауны, бассейны на приусадебных участках при условии канализования стоков, туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок - площадки для установки мусоросборников |
| открытые автостоянки временного хранения транспорта | - здания, сооружения для размещения служб охраны |
| бани, сауны общего пользования, фитнес - клубы | сооружения локального инженерного обеспечения - площадки мусоросборников |
| предприятия общественного питания | - гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| учреждения клубного типа многоцелевого и специализированного назначения | сооружения локального инженерного обеспечения гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки здания, сооружения для размещения служб охраны - площадки мусоросборников |
| пашни, пастбища, сенокосы | навесы |
| временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения | гостевые автостоянки - площадки для установки мусоросборников |

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные площади земельных участков | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| максимальная | 5000 кв.м |
| минимальная | 2500 кв.м |
| Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | определяются проектом планировки |
| максимальное | жилой дом – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; для всех вспомогательных строений – один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более – 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м |
| минимальное | не нормируется |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 25% |
| Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог | жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается в сложившейся застройке фронтальную границу земельного участка допускается совмещать с красной линией |
| Минимальные отступы | от фронтальной границы участка до основного строения (жилого дома) – 5 м от соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м от основного строения (жилого дома) до хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража - в соответствии с требованиями СНиП 21.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение 1* «Противопожарные требования») |

- 11. Территориальная подзона Ж1-Г

Подзона усадебной и блокированной жилой застройки для обеспечения правовых условий формирования групп участков малоэтажной застройки высокой плотности на территориях, застроенных малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами в 2-5 этажей.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| - отдельно стоящие жилые дома усадебного типа - блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками | В пределах границ участков: сады, огороды отдельно стоящие беседки и навесы отдельно стоящие на приквартирных участках бани, сауны, бассейны при условии канализования стоков отдельно стоящие туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок - площадки для установки мусоросборников |
| - многоквартирные жилые дома в 2-5 этажей здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения | открытые автостоянки временного хранения транспорта площадки для игр детей площадки для отдыха взрослого населения открытые площадки для занятий физкультурой и спортом площадки для хозяйственных целей и выгула собак площадки для установки мусоросборников встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи или стоянки из расчета не более 1 место парковки на 1 квартиру |
| учреждения дошкольного воспитания | площадки для игр открытые площадки для занятий физкультурой и спортом участки для учебно-опытной работы хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения площадки мусоросборников |
| общеобразовательные учреждения |  |
| предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования минимальной вместимости | гостевые автостоянки |
| отделения связи, почтовые отделения, опорные пункты охраны порядка | гостевые автостоянки |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | отдельно-стоящие и пристроенные лаборатории сооружения локального инженерного обеспечения хозяйственные постройки гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки площадки мусоросборников |
| аптеки | гостевые автостоянки |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) | гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| объекты гражданской обороны |  |
| учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары) |  |

| условно разрешенные виды использования | - вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно разрешенным) |
| --- | --- |
| разрешенные «по праву застройки» виды использования, имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке |  |
| жилые дома с местом приложения труда при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований | хозяйственные постройки, парники, теплицы, оранжереи постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью сады, огороды отдельно стоящие бани, сауны, бассейны на приквартирных участках при условии канализования стоков, туалеты при условии устройства водонепроницаемого выгреба индивидуальные резервуары для хранения воды скважины для забора воды, колодцы для жилых домов усадебного типа - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок - площадки мусоросборников |
| гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам | - здания, сооружения для размещения служб охраны |
| бани, сауны общего пользования, фитнес - клубы | - хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения - площадки мусоросборников |
| предприятия общественного питания | - гостевые автостоянки - площадки мусоросборников |
| учреждения клубного типа многоцелевого и специализированного назначения, культовые сооружения | - хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки здания, сооружения для размещения служб охраны - площадки для установки мусоросборников |
| временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения | гостевые автостоянки, площадки для установки мусоросборников |

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные площади земельных участков | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов максимальная | 600 кв.м |
| минимальная | 300 кв.м |
| Количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений | определяются проектом планировки |
| - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов максимальное | жилой дом – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа / высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м; для всех вспомогательных строений – один этаж / высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более – 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м |
| минимальное | не нормируется |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 50% |
| Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов | общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м для жилых многоквартирных зданий – 5 м здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки для зданий дошкольного, начального и среднего образования – 25 м жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основным строением (жилым домом) со стороны улиц не допускается в сложившейся застройке фронтальную границу земельного участка допускается совмещать с красной линией |
| Минимальные отступы - для жилых домов усадебного типа и для блокированных жилых домов | от фронтальной границы участка до основного строения (жилого дома) – 5 м от соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м от основного строения (жилого дома) до хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража - в соответствии с требованиями СНиП 21.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение 1* «Противопожарные требования») |

- 12. Территориальная зона Ж 2

Зона застройки многоквартирными жилыми домами в 2-5 этажей выделена для обеспечения правовых условий застройки жилых микрорайонов многоквартирными жилыми домами до 5 этажей включительно.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| многоквартирные жилые дома различных типов в 2-5 этажей блокированные жилые дома до 3этажей без приквартирных земельных участков здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения | открытые автостоянки временного хранения транспорта площадки для игр детей площадки для отдыха взрослого населения открытые площадки для занятий физкультурой и спортом площадки для хозяйственных целей и выгула собак площадки для установки мусоросборников встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи или стоянки из расчета не более 1 место парковки на 1 квартиру |
| общежития |  |
| учреждения дошкольного воспитания | площадки для игр открытые площадки для занятий физкультурой и спортом участки для учебно-опытной работы хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения хозяйственные площадки |
| общеобразовательные учреждения |  |
| специальные и специализированные образовательные учреждения, учреждения начального профессионального образования |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | отдельно-стоящие и пристроенные лаборатории сооружения локального инженерного обеспечения хозяйственные постройки гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки |
| отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социальной защиты населения | гостевые автостоянки |
| библиотеки |  |
| музеи, выставочные залы, галереи, учреждения культуры клубного типа многоцелевого и специализированного назначения |  |
| отделения банков |  |
| отдельно стоящие и встроенные или пристроенные предприятия бытовых услуг |  |
| отдельно стоящие, встроенные или пристроенные аптеки, поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины |  |
| площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спортом |  |
| магазины | гостевые автостоянки хозяйственные площадки площадки для установки мусоросборников |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции | гостевые автостоянки |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | гаражи для служебного транспорта |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов инженерно-технического обеспечения города | гаражи для служебного транспорта склады материалов и инвентаря |
| объекты гражданской обороны |  |
| гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам | здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения |
| учреждения отдыха и рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары) |  |

| условно разрешенные виды использования | - вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно разрешенным) |
| --- | --- |
| разрешенные «по праву застройки» виды использования, имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке |  |
| гостиницы | - хозяйственные постройки - сооружения локального инженерного обеспечения - гаражи служебного транспорта - гостевые автостоянки - площадки для установки мусоросборников |
| офисы, отделения банков | - гостевые автостоянки |
| предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения | - гостевые автостоянки - летние площадки предприятий общественного питания |
| специализированные магазины | - гостевые автостоянки |
| временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения | - гостевые автостоянки - площадки для установки мусоросборников |
| бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы | - гостевые автостоянки - хозяйственные постройки - сооружения локального инженерного обеспечения |
| спортивно-оздоровительные центры и физкультурно-спортивные комплексы без открытых спортивных сооружений | - гостевые автостоянки |
| культовые сооружения | - вспомогательные сооружения для отправления культа - сооружения локального инженерного обеспечения - гостевые автостоянки |
| ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных | - гостевые автостоянки - гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов |
| автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские; | - гостевые автостоянки |

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Количество этажей / предельная высота жилых зданий | определяются проектом планировки |
| --- | --- |
| максимальное | 5 этажей / 15 м |
| минимальное | 2 этажа / не нормируется |
| Предельные площади земельных участков жилых домов | определяются проектом планировки |
| максимальная | не нормируется |
| минимальная | площадь участка жилого дома определяется из расчета 23,7 кв.м на чел. |
| Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог | общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м для жилых многоквартирных зданий – 5 м здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения допускается размещать по красной линии улиц и дорог предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов при условии, что входы для посетителей предприятий расположены со стороны улицы и есть возможность размещения гостевой автостоянки для зданий дошкольного, начального и среднего образования – 25 м |

- 13. Территориальная зона П1

- Территориальная зона П1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий 1 класса и ниже по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- промышленные объекты и производства - 1 класса;

- промышленные объекты и производства - 2 класса;

- промышленные объекты и производства - 3 класса;

- промышленные объекты и производства - 4-5 класса;

- объекты коммунально-складского назначения 1-2 класса;

- объекты коммунально-складского назначения 3-5 класса;

- офисы, конторы;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- объекты пожарной охраны;

- зеленые насаждения;

- отделения, участковые пункты милиции.

б)Вспомогательные виды разрешенного использования:

- административно – бытовые здания и помещения;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

- гаражи для специализированного транспорта;

- объекты внутриплощадочного и внешнего транспорта;

- объекты вспомогательных производств и хозяйств;

- здания и помещения складов;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей.

в) Условно разрешенные виды использования:

- предприятия по утилизации отходов производства;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;

- учебные центры по подготовке кадров на базе производственных предприятий с гостиницами и жильем для временного проживания;

- объекты обслуживания при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- автозаправочные станции;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- склады временного хранения утильсырья.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 14. Территориальная зона П2

Территориальная зона П2 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий 3 класса и ниже по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- промышленные объекты и производства -3 класса;

- промышленные объекты и производства - 4-5 класса;

- объекты коммунально-складского назначения 3 класса;

- объекты коммунально-складского назначения 4-5 класса;

- офисы, конторы, административные службы;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- автобусные парки;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- объекты пожарной охраны;

- зеленые насаждения;

- отделения, участковые пункты милиции.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- административно – бытовые здания и помещения;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

- гаражи для специализированного транспорта;

- объекты внутриплощадочного и внешнего транспорта;

- объекты вспомогательных производств и хозяйств;

- здания и помещения складов;

- открытые автостоянки краткосрочного хранения транспорта, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей.

в) Условно разрешенные виды использования:

- предприятия по утилизации отходов производства;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;

- учебные центры по подготовке кадров на базе производственных предприятий с гостиницами и жильем для временного проживания;

- профессионально-технические учебные заведения;

- объекты бытового обслуживания при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- аптеки;

- ветеринарные лечебницы с содержанием животных;

- ветеринарные приемные пункты;

- автозаправочные станции;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

- склады временного хранения утильсырья.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 15. Территориальная зона П3

- Территориальная зона П3 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий 4-5 класса по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- промышленные объекты и производства - 4-5 класса;

- объекты коммунально-складского назначения 4-5 класса;

- офисы, конторы, административные службы;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- объекты пожарной охраны;

- зеленые насаждения;

- отделения, участковые пункты милиции.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- административно – бытовые здания и помещения;

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

- гаражи для специализированного транспорта;

- объекты внутриплощадочного и внешнего транспорта;

- объекты вспомогательных производств и хозяйств;

- здания и помещения складов;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта.

в) Условно разрешенные виды использования:

- предприятия по утилизации отходов производства;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;

- учебные центры по подготовке кадров на базе производственных предприятий с гостиницами и жильем для временного проживания;

- объекты обслуживания при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- автозаправочные станции;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- аптеки;

- ветеринарные приемные пункты;

- склады временного хранения утильсырья.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 16. Территориальная зона К 1

Территориальная зона К 1  выделена для обеспечения правовых условий для предпринимательской деятельности формированием комплекса зданий и сооружений для организации оптовой торговли.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- общетоварные продовольственные и непродовольственные склады;

- специализированные склады;

- здания холодильников;

- выставочные здания промышленных и продовольственных товаров;

- рынки продовольственных и непродовольственных товаров;

- пожарное депо;

- объекты гражданской обороны;

-  рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- хозяйственные постройки;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- здания и сооружения, связанные с эксплуатацией комплекса;

- здания и сооружения для размещения служб охраны;

- общественные туалеты;

- административно – бытовые здания и помещения;

- склады материалов и инвентаря;

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения.

в) Условно разрешенные виды использования:

- гаражи и мойки грузовой техники, обслуживающей комплексы оптовой торговли;

- стоянки отстоя и станции технического обслуживания большегрузного транспорта;

- грузовые фронты железнодорожного и автомобильного транспорта;

- предприятия общественного питания;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения личного автотранспорта;

- временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией.

- 17. Территориальная зона К 2

Коммунально-складская зона  К 2  выделена для обеспечения правовых условий размещения и  строительства (реконструкции)  предприятий коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- общетоварные и специализированные продовольственные и непродовольственные склады;

- предприятия пищевой промышленности;

- административно-технические и культурно-бытовые объекты предприятий;

- здания холодильников;

- предприятия коммунального, транспортного назначения;

- предприятия бытового обслуживания населения, химчистки и прачечные;

- администрации, офисы фирм и  компаний, представительства,  конторы, и другие предприятия бизнеса;

- стоянки отстоя и станции технического обслуживания большегрузного транспорта;

- автомойки;

- аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов инженерно-технического обеспечения города;

- гаражи и стоянки для постоянного хранения личного автотранспорта;

- пожарное депо;

- объекты гражданской обороны;

- здания и сооружения технологического назначения инженерно-технического обеспечения городского округа;

- рекреационные территории (сады, скверы, парки, бульвары).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- хозяйственные постройки;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- гостевые автостоянки.

в) Условно разрешенные виды использования:

- объекты финансового назначения;

- временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания населения;

- общественные туалеты;

- предприятия общественного питания.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 18. Территориальная зона И 1

Зона размещения объектов инженерно-технического обеспечения И 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования инженерной инфраструктуры городского округа

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- здания и сооружения технологического назначения инженерно-технического обеспечения городского округа.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- склады специального оборудования и материалов;

- ремонтные мастерские, гаражи спецтехники;

- объекты пуско-наладочных технологий;

- административно-бытовые здания и помещения;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией

- 19. Территориальная зона И 2

Зона размещения линейных транспортных сооружений И 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования зоны размещения объектов железнодорожного транспорта, обслуживающего производственные зоны городского округа.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- железнодорожные линии;

- внутристанционные соединительные и подъездные пути.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- железнодорожные вокзалы;

- станции;

- пассажирские остановочные пункты;

- разъездные и обгонные пункты;

- объекты и сооружения путевого, пассажирского, грузового хозяйств;

- специальные сооружения и устройства для обеспечения противопожарных требований и работы дороги в чрезвычайных ситуациях;

- сооружения и сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей;

- сооружения и устройства электрификации, сигнализации, централизации и блокировки, связи и автоматизированного управления железнодорожным транспортом.

в) Условно разрешенные виды использования:

- объекты и сооружения локомотивного и вагонного хозяйства;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией

- 20. Территориальная зона Р 1

Зона городских парков Р1 выделена для обеспечения правовых условий организации активного и тихого отдыха населения, сохранения и формирования устойчивых декоративных зеленых насаждений.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- пешеходные аллеи и дорожки;

- детские площадки;

- площадки тихого и активного отдыха;

- спортивные площадки;

- велосипедные, беговые дорожки;

- элементы благоустройства и ландшафтного дизайна;

- аттракционы, игровые залы;

- летние театры, летние эстрады;

- здания и сооружения для обеспечения функционирования парка (уборки мусора, работы с зелёными насаждениями и т.п.);

- лодочные станции, причалы;

- здания и сооружения культового назначения;

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки;

- пункты охраны правопорядка;

- общественные туалеты.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты проката игрового и спортивного инвентаря

- складские помещения;

- административно-бытовые здания и помещения.

в) Условно разрешенные виды использования:

- спортивно-игровые комплексы;

- развлекательные, досуговые центры;

- предприятия общественного питания, в т.ч. летние площадки для кафе киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь озеленения не менее 60-70%;

- сооружений не более 20%;

- аллеи, дорожки, площадки – 10-20%.

- 21. Территориальная зона Р 2

Зона природных ландшафтов Р 2 выделена для организации благоприятных  условий  для  отдыха населения с режимом  использования, направленным  на  сохранение,  создание  и  формирование  устойчивых природных  ландшафтов.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- зеленая зона

- луговой парк

- водный парк;

- малые формы садово–парковой архитектуры;

- дорожно–тропиночная сеть;

- маршруты лыжные, для спортивного ориентирования, других видов спорта;

- места для пикников;

б) Вспомогательные виды разрешенного использования

- объекты биотехнической защиты леса;

- вспомогательные сооружения не стационарного типа, предназначенные для проведения санитарных рубок, рубок обновления, реконструкции и ухода;

- открытые резервуары воды;

- площадки для мусоросборников;

- объекты пожарной охраны;

в) Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р2 не устанавливаются

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

- 22. Территориальная зона Р 3

Зона лесных территорий городского округа Р 3 выделена для обеспечения правовых условий использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов городского округа в интересах населения и для сохранения благоприятной экологической обстановки.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- использование территории в границах выделенной зоны определяется органами местного самоуправления в соответствии с Лесным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ.

- 23. Территориальная зона Р 4

Зона зеленых насаждений специального использования Р 4 выделена для создания дополнительных   озелененных  площадей специального назначения,  отделяющих производственные территории от селитебных, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические функции и обеспечивающие связь с озелененными территориями общего пользования для формирования единой системы озеленения города.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;

- аллеи, дорожки, площадки отдыха;

- сети и объекты инженерно-технического обеспечения;

- павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферы;

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- водоемы для полива.

в) Условно разрешенные виды использования:

- открытые автостоянки временного хранения автотранспорта.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь озеленения не менее 65-70%;

- сооружений 7-5%;

- аллей, дорожек, площадок  28-25%.

- 24. Территориальная зона Р 5

Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р 5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и рационального использования существующего природного ландшафта в рекреационных целях.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- маршруты лыжные, для спортивного ориентирования, других видов спорта;

- вспомогательная инфраструктура для занятий лыжными видами спорта;

- места для пикников;

- дорожно–тропиночная сеть.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- вспомогательные здания и сооружения  нестационарного типа, связанные с организацией отдыха и занятиями спортом;

- общественные туалеты;

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- хозяйственные постройки;

- сооружения локального инженерного обеспечения;

- спасательные станции;

- пункты охраны правопорядка.

в) Условно разрешенные виды использования:

- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;

- базы отдыха;

- туристические базы, тренировочные базы;

- предприятия общественного питания;

- вспомогательные здания и сооружения  стационарного типа, связанные с организацией отдыха и занятиями спортом;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 25. Территориальная зона Р 6

Зона рекреационного назначения Р 6 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования озелененных участков территории населенных пунктов для транзитного пешеходного движения и повседневного кратковременного отдыха населения.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- озеленение;

- водоемы;

- площадки для отдыха;

- площадки для детских игр;

- пешеходные дорожки;

- элементы благоустройства и ландшафтного дизайна, объекты декоративно – монументального искусства, скульптурные композиции,  памятники и памятные знаки.

б) Условно разрешенные виды использования:

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- не стационарные объекты общественного питания киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- общественные туалеты.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь озеленения и водоемов - 60-75%;

- сооружения не более 10%;

- аллеи, дорожки, площадки – 40-25%.

- 26. Территориальная зона Р 7

Зона рекреационного строительства  Р 7 выделена для обеспечения правовых условий организации отдыха населения.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- мотели;

- пансионаты;

- базы отдыха, туристические базы;

- круглогодичные оздоровительные лагеря для детей и юношества;

- детские лагеря сезонного (летнего) функционирования;

- тренировочные базы.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые автостоянки временного хранения транспорта;

- хозяйственные постройки;

- набережные;

- спасательные станции;

- пункты охраны правопорядка;

- общественные туалеты.

в) Условно разрешенные виды использования:

- спортивно-игровые комплексы, спортивные клубы;

- океанариум, аквапарки;

- зрелищные и досугово-развлекательные учреждения;

- предприятия общественного питания;

- временные сооружения мелкорозничной торговли и обслуживания.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 27. Территориальная зона С1

Зона С 1 подразделяется на 2 подзоны, отличающиеся требованиями к зонам режимных объектов ограниченного доступа.

- 28. Территориальная подзона С1-А

Зона режимных объектов ограниченного доступа С1–А выделена  для обеспечения правовых условий функционирования территорий размещения психоневрологических интернатов (ППДИ).

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.

- 29. Территориальная подзона С1-Б

Зона режимных объектов ограниченного доступа С1–Б  выделена для создания правовых условий размещения объектов, предназначенных для обеспечения функционирования воинских формирований.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.

- 30. Территориальная зона С 2

Зона размещения полигона твердых бытовых отходов С 2 выделена для обеспечения правовых условий специального режима хозяйствования.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- полигон твердых бытовых отходов (объекты отходов потребления).

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- административно - бытовой корпус работающего персонала;

- противопожарные водоемы;

- мойки специального автотранспорта;

- гаражи спецтехники.

в) Условно разрешенные виды использования:

- мусоросжигательный, мусороперерабатывающий заводы;

- пункты приема вторичного сырья.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией.

- 31. Территориальная зона С3

Зона размещения кладбищ С3 выделена для обеспечения правовых условий специального режима хозяйствования.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- кладбища традиционного захоронения;

- крематорий;

- колумбарий.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- места парковки автотранспорта;

- административные объекты эксплуатации кладбищ;

- питомники растений для озеленения территории кладбища;

- предприятия ритуальных услуг;

- культовые сооружения.

в) Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С3 не устанавливаются.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией.

- 32. Территориальная зона С4

Зона размещения золоотвала С4 выделена для обеспечения правовых условий специального режима хозяйствования.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- золоотвал.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые стоянки спецтехники;

-нестационарные объекты и сооружения вспомогательного назначения;

- нестационарные сооружения бытового назначения для обслуживающего персонала.

в) Условно разрешенные виды использования:

- производственные объекты по переработке золы.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектной документацией.

- 33. Территориальная зона СХ 1

Зона сельскохозяйственного назначения  СХ 1 выделена для обеспечения правовых условий ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- сады, огороды, виноградники;

- жилые строения без регистрации права проживания.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- бани;

- гаражи, открытые автостоянки не более 1 транспортного средства на 1 участок;

- надворные туалеты с выгребом;

- парники, оранжереи, теплицы;

- емкости для хранения воды, водозаборные колодцы, скважины, противопожарные водоемы.

в) Условно разрешенные виды использования:

- открытые стоянки временного хранения легкового автотранспорта;

- коллективные овощехранилища;

- нестационарные объекты торговли.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 34. Территориальная зона СХ 2

Зона сельскохозяйственного использования СХ 2 выделена для обеспечения правовых условий земель, представленных для нужд сельского хозяйства.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи);

- лесополосы, леса, многолетние насаждения;

- внутрихозяйственные дороги, коммуникации;

- жилые строения с регистрацией права проживания.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- хозяйственные постройки для содержания мелкого домашнего скота и птицы;

- бани;

- земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота);

- земельные участки, предоставляемые несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства;

- гаражи, открытые автостоянки не более 1 транспортного средства на 1 участок;

- надворные туалеты с выгребом;

- оранжереи, теплицы;

- емкости для хранения воды, водозаборные колодцы, скважины, противопожарные водоемы.

в) Условно разрешенные виды использования:

- открытые стоянки временного хранения легкового автотранспорта;

- коллективные овощехранилища;

- нестационарные объекты торговли;

- склады;

- перерабатывающие предприятия.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.

- 35. Территориальная зона СХ 3

Зона СХ 3 выделена для обеспечения правовых условий размещения фермерских хозяйств с содержанием животных до 100 голов IV- V класса по санитарной классификации.

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

а) Основные виды разрешенного использования:

- свинарники;

- коровники;

- овчарни;

- питомники;

- конюшни;

-зверофермы.

б) Вспомогательные виды разрешенного использования:

- цеха по приготовлению кормов;

- тепличные и парниковые хозяйства;

- сельскохозяйственные поля, пастбища, сенокосы;

- склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов вместимостью до 50 тонн;

- материальные склады, хранилища овощей, зерна;

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- объекты хранения горюче-смазочных материалов;

- объекты пожарной охраны;

- бытовые помещения обслуживающего персонала.

в) Условно разрешенные виды использования:

- жилые дома усадебного типа с хозяйственно – бытовыми строениями.

2) Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки.